| Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Проход через |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | Трубу |  |  | Протяжной ящик № | по проекту |  |  | проложен |  |  |
|  |  |  | Обозначение | Диаметр по стандарту, мм | Длина, м |  | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м |
| 1КД1 | ГРЩ1 | ЩРД1 | Кабель-канал | 40x40 | 7 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 1КД2 | ГРЩ1 | ЩРД1 | Кабель-канал | 40x40 | 7 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 1КД3 | 1КК1 (Электрощитовая 1) | ЩРД1 | Кабель-канал | 40x40 | 8 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 1КД4 | КК1.4 (Кабельная 1) | ЩРД1 | Кабель-канал | 40x40 | 77 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 90 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1КД5 | КК1.5 (Венткамера) | КК1.4 (Кабельная 1) | Тр.гофр | 16 | 18 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 18 |  |  |  |
| 1КД6 | ЩAУ1 | КК1.4 (Кабельная 1) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1КД7 | ЩУВ1 | КК1.5 (Венткамера) | Тр.гофр | 16 | 4 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 1КД8 | ЩРД1 | КК3.3 (блок сопряжения AA, диспетчерский пульт, диспетчерская) | Кабель-канал | 100x60 | 11 |  | ParLan F/UTP Cat5е PVCLSнг(A)-LS | 1х2х0,52 | 86 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 40x40 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1КД9 | ГРЩ1 | ЩРД1 |  |  |  |  | ВВГнг (А)-LS | 3х1,5 | учтен в разделе ХХХ-ХХХ-ЭOМ |  |  |  |
| 1КД10 | KK1.3 (Кабельная 1) | ЩРД1 | Кабель-канал | 40x40 | 57 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1КД11 | KK1.1 (Маш. пом. 1 ) | KK1.3 (Маш. пом. 1) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 1КД12 | KK2.1 (Маш. пом. 2 ) | KK1.3 (Маш. пом. 1) | Тр.гофр | 32 | 36 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 55 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 40x40 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1КД13 | УУЛ1.1 | KK1.1 (Маш. пом. 1 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1КД14 | УУЛ1.2 | KK1.1 (Маш. пом. 1 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1КД15 | КК1.2 (Маш. пом. 1 ) | KK1.1 (Маш. пом. 1 ) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 1КД16 | Переговорное устройство BM1.2 (Машинное помещение 1) | KK1.1 (Маш. пом. 1 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 1КД17 | УУЛ2.1 | KK2.1 (Маш. пом. 2 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1КД18 | УУЛ2.2 | KK2.1 (Маш. пом. 2 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1КД19 | KK2.2 (Маш. пом. 2 ) | KK2.1 (Маш. пом. 2 ) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг (А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 1КД20 | Переговорное устройство BM2.2 (Машинное помещение 2) | KK2.1 (Маш. пом. 2 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг (А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 1КД21 | ПКППС1 (Лифтовой холл 1) | ЩРД1 | Кабель-канал | 40x40 | 8 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 4х2х0,8 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1КД22 | ЩПСС1 (Лифтовой холл 1) | УУЛ1.2 | Кабель-канал | 40x40 | 58 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 60 |  |  |  |
| 1КД23 | ПКППС2 (Лифтовой холл 2) | ЩРД1 | Кабель-канал | 40x40 | 35 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 4х2х0,8 | 49 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1КД24 | ЩПСС2 (Лифтовой холл 2) | УУЛ2.2 | Кабель-канал | 40x40 | 58 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 60 |  |  |  |
| 1КД25 | Переговорное устройство 1BM1 (Электрощитовая 1) | ЩРД1 | Кабель-канал | 40x40 | 12 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| 1КД26 | Переговорное устройство 1BM2 (Насосная) | 1КК2 (Насосная) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 1КД27 | Сигнализатор затопления 1LS1 (Насосная) | 1КК2 (Насосная) | Кабель-канал | 40x40 | 8 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 9 |  |  |  |
| 1КД28 | ЩНС1 | 1КК2 (Насосная) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1КД29 | 1КК2 (Насосная) | ЩРД1 | Кабель-канал | 40x40 | 15 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 17 |  |  |  |
| 2КД1 | ГРЩ2 | ЩРД2 | Кабель-канал | 40x40 | 7 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 2КД2 | ГРЩ2 | ЩРД2 | Кабель-канал | 40x40 | 7 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 2КД3 | ПКППС5 (Лифтовой холл 5) | ЩРД2 | Кабель-канал | 40x40 | 15 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 4х2х0,8 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КД4 | 2КК1 (Электрощитовая 2) | ЩРД2 | Кабель-канал | 40x40 | 8 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 2КД5 | КК5.3 (Кабельная 2) | ЩРД2 | Кабель-канал | 40x40 | 57 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КД6 | 2КК3 (Водомерный узел) | ЩРД2 | Кабель-канал | 40x40 | 24 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 74 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КД7 | 2КК2 (Теплоцентр) | ЩРД2 | Кабель-канал | 40x40 | 12 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 48 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КД8 | ЩИТП1 | 2КК2 (Теплоцентр) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2КД9 | Сигнализатор затопления 2LS1 (Теплоцентр) | 2КК2 (Теплоцентр) | Кабель-канал | 40x40 | 8 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 9 |  |  |  |
| 2КД10 | Переговорное устройство 2BM2 (Теплоцентр) | 2КК2 (Теплоцентр) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2КД11 | ЩAУ2 | KK5.4 (Кабельная 2) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2КД12 | Сигнализатор затопления 2LS2 (Водомерный узел) | 2КК3 (Водомерный узел) | Кабель-канал | 40x40 | 8 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 9 |  |  |  |
| 2КД13 | Переговорное устройство 2BM3 (Водомерный узел) | 2КК3 (Водомерный узел) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2КД14 | ГРЩ2 | ЩРД2 |  |  |  |  | ВВГнг (А)-LS | 3х1,5 | учтен в разделе ХХХ-ХХХ-ЭОМ |  |  |  |
| 2КД15 | KK5.3 (Маш. пом. 5) | ЩРД2 | Кабель-канал | 40x40 | 57 |  | ТПВнг (А)-LS | 30х2х0,5 | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КД16 | KK3.1 (Маш. пом. 3 ) | KK5.3 (Маш. пом. 5) | Тр.гофр | 32 | 70 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 82 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 40x40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КД17 | УУЛ3.1 | KK3.1 (Маш. пом. 3 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2КД18 | УУЛ3.2 | KK3.1 (Маш. пом. 3 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2КД19 | КК3.2 (Маш. пом. 3 ) | KK3.1 (Маш. пом. 3 ) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2КД20 | Переговорное устройство BM3.2 | KK3.1 (Маш. пом. 3 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 2КД21 | KK4.1 (Маш. пом. 4) | KK5.3 (Маш. пом. 5) | Тр.гофр | 32 | 42 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 40x40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КД22 | УУЛ4.1 | KK4.1 (Маш. пом. 4 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2КД23 | УУЛ4.2 | KK4.1 (Маш. пом. 4 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2КД24 | КК4.2 (Маш. пом. 4 ) | KK4.1 (Маш. пом. 4 ) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2КД25 | Переговорное устройство BM4.2 | KK4.1 (Маш. пом. 4 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 2КД26 | ПКППС3 (Лифтовой холл 3) | ЩРД2 | Кабель-канал | 40x40 | 8 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 4х2х0,8 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КД27 | ЩПСС3 (Лифтовой холл 3) | УУЛ3.2 | Кабель-канал | 40x40 | 58 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 60 |  |  |  |
| 2КД28 | ПКППС4 (Лифтовой холл 4) | ЩРД2 | Кабель-канал | 40x40 | 8 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 4х2х0,8 | 33 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2КД29 | ЩПСС4 (Лифтовой холл 4) | УУЛ4.2 | Кабель-канал | 40x40 | 58 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 60 |  |  |  |
| 2КД30 | KK5.1 (Маш. пом. 5 ) | KK5.3 (Маш. пом. 5) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2КД31 | УУЛ5.1 | KK5.1 (Маш. пом. 5 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2КД32 | УУЛ5.2 | KK5.1 (Маш. пом. 5 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2КД33 | КК5.2 (Маш. пом. 5 ) | KK5.1 (Маш. пом. 5 ) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2КД34 | Переговорное устройство BM5.2 (Маш. пом. 5 ) | KK5.1 (Маш. пом. 5 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 2КД35 | ЩПСС5 (Лифтовой холл 5) | УУЛ5.2 | Кабель-канал | 40x40 | 58 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 60 |  |  |  |
| 2КД36 | Переговорное устройство 2BM1 (Электрощитовая 1) | ЩРД2 | Кабель-канал | 40x40 | 12 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| 2КД37 | ЩРД2 | КК3.3 (блок сопряжения AA, диспетчерский пульт, диспетчерская) | Кабель-канал | 100x60 | 40 |  | ParLan F/UTP Cat5е PVCLSнг(A)-LS | 1х2х0,52 | 52 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 40x40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |